Number Systems Worksheet

CSC202

1. Perform the following conversions:

a) 11100112 _________10		b) 1578 ____________10		c) FFFF16______________10

d) 10910 _________________2	e) 14768 _______________10	f) 289310 ______________16

g) 101010111112 _________8	h) 1111102 __________16		I) B9E416______________2

j) 75618 _________________2	k) A3916 ______________8	l) 7628 ______________16

2) Perform the following unsigned additions.

a) 1 1 1 1 1			b) 	8 F 9 7			c)	7 3 4 3

0 1 0 1 1	   			D 4 4 C				4 1 2 4

________2	    			_______16			_______8

3) Perform the following base 2 subtractions using  2’s complement arithmetic and addition (use 8 bits)

a)	  0 0 1 1 0 1 1 1		b)	   1 0 1 1 0 0 0 1		c)	   0 0 1 1 1 0 0 0

- 0 1 0 0 1 0 1 1			-  1 0 0 0 0 0 0 1			-  1 1 1 0 0 0 0 0

_____________2			   _____________2		   ____________2

4)  Perform the following base 10 additions using 2’s complement arithmetic and addition  (use 8 bits)

a)	   +  4		b)	    -  4		c)	   +  4		d)	    -  4

+ +12			+ +12			+  -12			+  -12

5)  Perform the following base 10 subtractions using 2’s complement arithmetic and addition. (use 8 bits)

a)	   +  4		b)	    -  4		c)	   +  4		d)	    -  4

-  +12			-  +12			-   -12			-   -12

6) Convert problem number 3 above to Hexadecimal and subtract using hexadecimal additions.